（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 500,000.00

采购包最高限价（元）: 500,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A07010371 沥青混合物 | 2024年度顺庆区市政道路养护耗材采购 | 1.00（项） | 500,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度顺庆区市政道路养护耗材采购 | 1.00（项） | 500,000.00 | 总价 | 供应商在响应报价明细表时，应按“3.2技术要求-技术参数与性能指标-标的名称”逐项响应，每个标的的报价不得高于该标的的单价限价。 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A07010371 沥青混合物 | 2024年度顺庆区市政道路养护耗材采购 | 改性沥青冷补料 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A07010371 沥青混合物 | 2024年度顺庆区市政道路养护耗材采购 | 改性沥青冷补料 |
| 2 | A07010371 沥青混合物 | 2024年度顺庆区市政道路养护耗材采购 | 养护车专用沥青 |
| 3 | A07010371 沥青混合物 | 2024年度顺庆区市政道路养护耗材采购 | 高渗乳化沥青（粘层油） |
| 4 | A07010371 沥青混合物 | 2024年度顺庆区市政道路养护耗材采购 | 水性冷灌缝胶 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：2024年度顺庆区市政道路养护耗材采购

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 序号; 标的名称; 技术指标; 技术参数要求; 单价限价（元）; 数量; 单位. 1; 改性沥青冷补料; ★黏附性（黏附性试验）; 5级; 1200; 280; T. 施工性能（贯入试验）; ≧3.0. 粘聚力（粘聚性能试验）; ≧90%. 成型强度（修正马歇尔试验）; ≧4KN. ★水稳定性（修正马歇尔试验）; ≧95%. ★生产方式; 现场冷拌. ★原材料; 粗集料玄武岩. 2; 养护车专用沥青; ★针入度（25°C，5s，100g）; 60-100; 5048; 15; T. 针入度指数PI; -1.5 --- +1.0. ★软化点（R&B）≥; 46°C. 60°C动力粘度≥; 180Pa.s. 10°C延度≥; 15cm. 15°C延度≥; 100cm. 蜡含量（蒸馏法）≤; 2.2%. 闪点≥; 260°C. 溶解度≥; 99.5%. ★拌合温度; ≤130°C. ★包装尺寸; 90*55cm. 包装类型; 袋装. 3; 高渗乳化沥青 （粘层油）; ★破乳速度; 中裂; 5020; 14; T. 粒子电荷; 阳离子（+）. 筛上残留物（1.18mm），≤; 0.1%. 粘度; 恩格拉粘度计E1-5. 粘度; 沥青标准粘度计C8-15. 蒸发残留物残留分含量，≥; 50%. 蒸发残留物溶解度，≥; 97.5%. 蒸发残留物针入度（25°C）; 4.5-15mm. 蒸发残留物延度（15°C），≥; 40cm. 与粗集料的粘附性，裹覆面积， ≥; 2/3. ★贮存稳定性1d，≤; 1%. ★贮存稳定性5d，≤; 5%. 4; 水性冷灌缝胶; 成型时间; 少于15分钟; 6000; 3; T. ★破乳速度; 中裂. 粒子电荷; 阳离子（+）. 布氏黏度45℃; 8--12Pa.s. 蒸发后残留物针入度（25℃）; 10-20㎜. 蒸发后残留物软化点≥; 40℃. 蒸发后残留物5℃延度≥; 50cm. |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 交货时间 | 自合同签订之日起360日（根据采购人实际需求，接采购人通知后2个日历日内供货）。 |
| 2 |  | 交货地点 | 顺庆城区 |
| 3 |  | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 |  | 付款进度安排 | 1、预付款，自政府采购合同签订后，项目具备实施条件支付预付款（供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及请款函等凭证资料，按照采购人支付程序及付款进度办理请拨支付手续。 ），达到付款条件起7日内，支付合同总金额的40.00% 2、进度款，货物验收合格后（供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及请款函等凭证资料，按照采购人支付程序及付款进度办理请拨支付手续。），达到付款条件起10日内，支付合同总金额的50.00% 3、尾款，验收合格满半年后无息支付（供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及请款函等凭证资料，按照采购人支付程序及付款进度办理请拨支付手续。），达到付款条件起10日内，支付合同总金额的10.00% |
| 5 |  | 验收、交付标准和方法 | 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）规定、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）规定及国家和地方相关的法律、规范及行业标准及采购文件、响应文件执行，质量严格按照成交供应商响应文件及采购文件进行验收，以满足采购人的实际需求为准。 |
| 6 |  | 质量保修范围和保修期 | 质保期为验收合格后半年，质保期内出现质量问题，中标人在接到通知后2小时内响应，24小时内完成更换，并承担更换的费用；如货物经中标人三次更换仍不能达到合同约定的质量标准，视作中标人未能按时交货，采购人有权退货并追究中标人的违约责任。 |
| 7 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 1、采购人违约责任： 1.1采购人无正当理由拒收货物的，采购人应支付合同总价百分之十的违约金。 1.2采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向中标人支付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过60天的，中标人有权终止合同。 1.3采购人支付的违约金不足以弥补中标人损失的，还应按中标人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给中标人。 2、中标人违约责任： 2.1中标人交付的货物质量不符合合同规定的，中标人应向采购人支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标人不能交付货物而违约，还应按本条本款下述第“2.2”项规定由中标人支付违约赔偿金给采购人。 2.2中标人不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人支付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过10天，采购人有权终止合同，中标人则应按合同总价的百分之十的款额向采购人支付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给中标人的货款及其利息。 2.3中标人货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为中标人没有按时和按质交货而违约，中标人须在10天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，中标人应另付合同总价的百分之十的赔偿金给采购人。 2.4中标人保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，中标人除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。 2.5中标人支付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 3、争议解决的办法： 3.1因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。 3.2合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向采购人住所地人民法院提起诉讼以维护其合法权益。 |
| 8 |  | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

1、合同签订之日后，根据采购人实际需求，接采购人通知后2个日历日内供货。首次供货时，供应商提供所供材料的检测报告，并列明各项技术参数；由采购单位负责验收，按照采购合同约定的技术参数和标准进行验收。 2、知识产权归属和处理方式： 1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； 2）供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； 3）如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。 3、成本补偿和风险分担约定： 采购人逾期支付货款的中标人有权终止合同；中标人交付的货物质量不符合合同规定、中标人不能交付货物或逾期交付货物而违约、中标人提供的货物检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准，采购人有权终止合同，并追究中标人因此造成的全部损失和经济责任。